# Описание работы программы ALSUniversalGate

- Доступ к шлюзу ALSUniversalGate(доступ к станции) осуществляется через telnet по 913 порту,

- Механизм обмена с сокетом должен происходить в следующей последовательности: отсылка команды - получение ответа - отсылка следующей команды (т.е. нельзя единовременно отсылать на шлюз более одной команды).

- Измерение линий можно производить только по «коротким» номерам(т.е. без использования кодов городов).

- Значение, возвращаемые ALSUniversalGate, выводятся с использованием кодировки cp-1251

- Формат команд, посылаемых на шлюз описан в Приложение 1.

- Описание конфигурационного файла в Приложении 2.

# Приложение 1.

## Команды для взаимодействия с TDM-станцией.

Описание набора команд АЛС

Каждая команда представляет собой строку следующего формата:

ALS;<тип команды>;<тип параметра>[;<значение параметра>];<№ телефона или № линии>

Тип команды может принимать следующие значения:

- RT – запрос параметра по № телефона

- CT – изменение параметра по № телефона

- RL – запрос параметра по № линии

- CL – изменение параметра по № линии

Поле <значение параметра> присутствует только в командах CT или CL, т.е. в командах, изменяющих значения параметров. Допустимые значения поля <тип параметра> и соответствующие им допустимые значения <значений параметров> для команд CT и CL перечислены в таблице ниже:

| Тип | Значение | Символов | Команды | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 ... 28 | 1 | Все | Тип линии |
| 7 | 0 … 9 | 1 | Все | Категория абонента |
| 8 | 0 … 0ffffffffh | 1 … 10 | Все | Параметры линии |
| 9 | 0 … 7 | 1 | Все | План маршрутизации |
| 10 | 2 … 22 | 1 … 2 | Все | Количество принимаемых цифр |
| 11 | 0 … 7 | 1 | Все | Таблица затухания |
| 12 | 0 … 1fffh | 1 … 4 | Все | Следующий в цепочке |
| 13 | «00» … «99» | 2 | Все | Личный пароль |
| 15 | «ЧЧ:ММ» | 5 | Все | Однократный будильник (час : минуты ) |
| 16 | «ЧЧ:ММ» | 5 | Все | Многократный будильник (час: минуты ) |
| 17 | 0 … 2 | 1 | Все | Тип переадресации (0 - б/у, 1 - неответ, 2 – занят) |
| 18 | № телефона | > 5 | Все | Номер переадресации |
| 19 | 1 …15 | 1 | Все | Количество звонков при неответе |
| 20 | № телефона | > 5 | Все | Номер горячего телефона |
| 21 | 0 … 1 | 1 | Все | Флаг наблюдения за абонентом |
| 22 | 0 | 1 | Все | Флаг взлома пароля |
| 23 | --- | --- | RT, RL | Измерение параметров АЛ |
| 24 | --- | --- | RT | Запрос номера линии по номеру абонента |
| 25 | --- | --- | СT | Назначить номер телефона |
| 26 | --- | --- | CT | Освободить номер телефона |
| 201 | 0..9 | 1 | RT | Запрос логического состояния порта |

№ телефона кодируется в виде последовательности из 5..7 цифр, в зависимости от значности номера местной телефонной сети

№ линии кодируется в виде следующей символьной последовательности: <№ЦК>/<№блока>/<№линии>, где номер №ЦК число от 1 до 127, №блока число от 0 до 15, а № линии число от 0 до 511.

Параметр № телефона используется только в командах типа RT или CT.

Параметр № линии используется только в командах типа RL или CL.

Исключением является только одна команда, которая кодируется как показано ниже:

ALS;CT;25;<№ телефона>;<№ линии>

Данная команда назначает абонентской линии с номером = <№ линии> <№ телефона>.

Все сообщения об успешном принятии запрошенных операций начинаются со следующих двух латинских символов верхнего регистра  – <OK>, а при успешном завершении выдается символ <#> , иные ответные сообщения являются уведомлениями о различных ошибках, обнаруженных во время работы программы.

Для стирания следующих параметров:

- Следующий в цепочке

- Личный пароль

- Однократный будильник

- Многократный будильник

- Тип переадресации

- Номер переадресации

- Номер горячего телефона

используются  команды типа CT или RT, у которых поле <значение параметра> является пустым, например:

ALS;RT;23;74004 – измерить абонентскую линию на номере 74004

Расшифровка значений команд

- Тип линий

| Значение | Название |
| --- | --- |
| 0 | неподключен |
| 1 | временно неподключен |
| 2 | абонент |
| 3 | абонент УПАТС |
| 4 | безномерной таксофон |
| 5 | номерной таксофон |
| 6 | специальная служба |
| 7 | проверочный |
| 8 | исходящая СЛ |
| 9 | входящая СЛ |
| 10 | двунаправленная СЛ |
| 11 | исходящая на СЛМ |
| 12 | ЗСЛ |
| 13 | СЛМ |
| 14 | постоянно проключенный |
| 15 | ЦТО |
| 16 | телефон с донабором |
| 17 | прямой абонент |
| 18 | МГ таксофон |
| 19 | МГ таксофон номерной |
| 20 | сигнальный канал #0 |
| 21 | сигнальный канал #1 |
| 22 | сигнальный канал #2 |
| 23 | сигнальный канал #3 |
| 24 | радиоканал |
| 25 | автоответчик |
| 26 | линия ГО 1-ого списка |
| 27 | линия ГО 2-ого списка |
| 28 | цифровой абонент (2B+D) |

- Категория абонента

| Значение | Название |
| --- | --- |
| 0 | резерв |
| 1 | квартирный с автоматичсеким выходом на МГ |
| 2 | гостиничный с автоматическим выходом на МГ |
| 3 | квартирный без выхода на МГ |
| 4 | учрежденческий с приоритетом |
| 5 | служебный телефон МС РФ |
| 6 | МГ таксофон |
| 7 | квартирный с МГ и ДВО |
| 8 | факс, модем |
| 9 | местный таксофон |

- Параметры линии

Если тип блока – БАЛ (блок абонентских линий) и тип линии «абонент»

| № бита | кол-во бит | Название | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Специальный режим работы линии "Протокол ведомственных сетей" | 0 - выключен 1 - включен |
| 1 | 1 | Не используется | 0 |
| 2 | 1 | Не используется | 0 |
| 3 | 1 | Вмешательство в разговор | 0 - разрешено 1 - запрещено, при разрешенной FLASH услуге запрещает уведомление о втором вызове |
| 4 | 1 | Выход по фиксированной СЛ | 0 - выключен 1 - включен |
| 5 | 1 | Использование пароля | 0 - выключен 1 - включен |
| 6 | 1 | Использование услуги "Запрет входящей связи" | 0 - запрещено 1 - разрешено |
| 7 | 1 | Входящие вызовы | 0 - разрешены 1 - запрещены |
| 8 | 1 | Использование услуги "Будильник" | 0 - запрещено 1 - разрешено |
| 9 | 1 | Использование услуги "АОН" | 0 - запрещено 1 - разрешено |
| 10 | 1 | Запрос пароля при выходе на АМТС | 0 - выключено 1 - включено |
| 11 | 1 | Использование услуги "Переадресация вызова" | 0 - запрещено 1 - разрешено |
| 12 | 1 | Использование услуги "Горячий телефон" | 0 - запрещено 1 - разрешено |
| 13 | 1 | Использование услуг "FLASH" | 0 - запрещено 1 - разрешено |
| 14 | 1 | Использование услуги "Конференция" | 0 - запрещено 1 - разрешено, необходимо разрешение услуг FLASH |
| 15 | 1 | АОН для ISDN абонента | 0 - АОН формирует станция 1 - АОН принимается от телефона |
| 15 | 1 | Выход на ДАТС для ведомственных сетей (при включенном специальном режиме работы линии) | 0 - запрещен 1 - разрешен |
| 16 | 1 | Режим 'Временно-неподключенного абонента' | 0 - выключен 1 - включен |
| 17 | 1 | Режим 'Упрощенный FLASH' | 0 - выключен 1 - включен |
| 18 | 2 | Услуга 'Идентификация номера вызывающего' | 00 - выключена 01 - включена, стантарт FSK V.23 10 - включена, стантарт FSK BellCore 11 - включена, стантарт DTMF |
| 30 | 1 | Запрет исходящей междугородней связи | 0 - выключен 1 - включен |
| 31 | 1 | Запрет исходящей международной связи | 0 - выключен 1 - включен |

Если тип блока – МАТС и тип линии «абонент»

| № бита | кол-во бит | Название | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Специальный режим работы линии "Протокол ведомственных сетей" | 0 - выключен 1 - включен |
| 1 | 1 | Выдача зуммера при выходе в "город" | 0 - выключен 1 - включен |
| 2 | 1 | Выход в город | 0 - выключен 1 - включен |
| 3 | 1 | Вмешательство в разговор | 0 - разрешено 1 - запрещено |
| 4 | 1 | Не используется | 0 |
| 5 | 1 | Использование пароля | 0 - запрещено 1 - разрешено |
| 6 | 1 | Использование услуги "Запрет входящей связи" | 0 - запрещено 1 - разрешено |
| 7 | 1 | Входящие вызовы | 0 - разрешены 1 - запрещены |
| 8 | 1 | Использование услуги "Будильник" | 0 - запрещено 1 - разрешено |
| 9 | 1 | Принимать запрос АОН 500Гц | 0 - не принимать 1 - принимать |
| 10 | 1 | Запрос пароля при исх.МГ | 0 - не запрашивать 1 - запрашивать |
| 11 | 1 | Использование услуги "Переадресация вызова" | 0 - запрещено 1 - разрешено |
| 12 | 1 | Использование услуги "Горячий телефон" | 0 - запрещено 1 - разрешено |
| 13 | 1 | Использование услуг "FLASH" | 0 - запрещено 1 - разрешено |
| 14 | 1 | Использование услуги "Конференция" | 0 - запрещено 1 - разрешено, необходимо разрешение услуг FLASH |
| 15 | 1 | Доступ к спецсвязи ВС | 0 - закрыт 1 - открыт |
| 30 | 1 | Запрет исходящей междугородней связи | 0 - выключен 1 - включен |
| 31 | 1 | Запрет исходящей международной связи | 0 - выключен 1 - включен |

- Логические состояния портов

| Значение | Название |
| --- | --- |
| 0 | Трубка положена |
| 1 | вызов |
| 2 | Набор номера |
| 3 | ожидания ответа вызываемого |
| 4 | отбой |
| 5 | разговор |
| 6 | абонент на удержании |
| 7 | конференцсвязь |
| 8 | порт блокирован |
| 9 | авария порта |

# Приложение 2.

По умолчанию файл с конфигурацией ALSUniversalGate.cfg расположен в директории c:\SIDS_ALS\als-sumo\ALSUniversalGate\

Описание значимых полей

| Название | Описание | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| Server | Ip-адрес пультового компьютера | 127.0.0.1 |
| Port | Порт для подключения | 913 |
| MaxClients | Максимальное количество клиентов ALSUniversalGate | 1 |
| User | Логин для подключения к ALSUniversalGate | specadmin |
| Password | Пароль для подключения к ALSUniversalGate | alsitec |
| ClientSnmp | Клиент SNMP(ip-адрес) для отсылки трапов с авариями от станции |  |
| Lang | Формат ответов от сервера(0-транслит,1-русский язык,2-английский язык) | 0 |
| UserServATS | Пользователь для подключения к ServATS | 789 |
| PassServATS | Пароль для подключения к ServATS | 789 |
| AutoConnect | 0-подключение к шлюзу с использованием логина и пароля; 1- подключение к шлюзу без использования логина и пароля | 0 |
| IpPing | Ip-адрес для пинга | none |